IMPRESORAS TUMAKER

MANUAL DE USO

Contenido

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA	2

ESPECIFICACIONES GENÉRICAS	3

PARTES PRINCIPALES DE LA IMPRESORA	4

ELEMENTOS QUE INCLUYE LA IMPRESORA	5

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	6

GUÍA RÁPIDA	8

CALIBRADO SEMI-AUTOMÁTICO	9

AJUSTAR LA EXTRUSIÓN DE PELLLET	11

CALIBRAR ALTURA DUAL	12

CALIBRAR OFFSET U e Y	13

OPCIONES DUAL	14

CAMBIO DE BOQUILLA	15

LIMPIEZA DEL CABEZAL DE PELLET	16

SOFTWARE DE IMPRESIÓN SIMPLIFY 3D	16

CARGA DE PERFILES SIMPLIFY 3D	16

SEGURIDAD	18

RECOMENDACIONES BÁSICAS	18

GARANTÍA	19

VIDEO - TUTORIALES

ÍNDICE

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	¡Error! Marcador no definido.

ESPECIFICACIONES GENÉRICAS	5

PARTES PRINCIPALES DE LA IMPRESORA	6

ELEMENTOS QUE INCLUYE LA IMPRESORA	7

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	8

GUÍA RÁPIDA	10

CALIBRAR ALTURA DUAL	14

CALIBRAR OFFSET U e Y	15

OPCIONES DUAL	16

CAMBIO DE BOQUILLA	17

SOFTWARE DE IMPRESIÓN SIMPLIFY 3D	18

CARGA DE PERFILES SIMPLIFY 3D	18

SEGURIDAD	20

RECOMENDACIONES BÁSICAS	20

GARANTÍA	21

Filamento

Pellet

Simple

Dual

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

| Especificaciones | NX Pro Bowden | BIGFOOT 200 Pro Bowden | BIGFOOT 350 Pro Bowden | BIGFOOT 500 Pro Bowden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen impresión: | 295x220x200mm | 500x500x200mm | 500x500x350mm | 500x500x500mm |
| Impresión en dual: | - | - | - | - |
| Impresión copy: | - | - | - | - |
| Tamaño de impresora: | 550x440x410mm | 860x720x510mm | 860x720x660mm | 860x720x810mm |
| Tamaño embalaje: | 605x501x500mm | 1006x940x735mm | 1006x940x885mm | 1006x940x1035mm |
| Peso impresora: | 30kg | 68kg | 75kg | 82kg |
| Peso con embalaje: | 32 | 100kg | 120kg | 140kg |

Impresora 3D Dual: Bowden

Impresora 3D Dual: Direct drive

| Especificaciones | NX Pro Direct drive | BIGFOOT 200 Pro Direct drive | BIGFOOT 350 Pro Direct drive | BIGFOOT 500 Pro Direct drive |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen impresión: | 295x200x200mm | 500x500x200mm | 500x500x350mm | 500x500x500mm |
| Impresión en dual: | - | - | - | - |
| Impresión copy: | - | - | - | - |
| Tamaño de impresora: | 550x440x410mm | 860x720x510mm | 860x720x660mm | 860x720x810mm |
| Tamaño embalaje: | 605x501x500mm | 1006x940x735mm | 1006x940x885mm | 1006x940x1035mm |
| Peso impresora: | 30kg | 68kg | 75kg | 82kg |
| Peso con embalaje: | 32kg | 100kg | 120kg | 140kg |

Impresora 3D Dual: Pellet

| Especificaciones | NX Pro Pellet | BIGFOOT 200 Pro Pellet | BIGFOOT 350 Pro Pellet | BIGFOOT 500 Pro Pellet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen impresión: | 295x185x200mm | 500x470x200mm | 500x470x350mm | 500x470x500mm |
| Impresión en dual: | - | - | - | - |
| Impresión copy: | - | - | - | - |
| Tamaño de impresora: | 550x440x460mm | 860x720x510mm | 860x720x660mm | 860x720x810mm |
| Tamaño embalaje: | 605x501x500mm | 1006x940x735mm | 1006x940x885mm | 1006x940x1035mm |
| Peso impresora: | 31kg | 68kg | 75kg | 82kg |
| Peso con embalaje: | 33kg | 100 | 120kg | 140kg |

| ESPECIFICACIONES | DETALLES |
| --- | --- |
| Filamentos optimizados: | ABS, ASA, NYLON, PET-G, PLA, PP, XT-CF20, TPU, PLA-3D870, PVA |
| Pellet recomendados: | Circulares de 3-5mm |
| Boquilla filamento: | 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.2 mm |
| Boquilla Pellet: | 0.4 – 0.6 – 0.8 – 2.0 – 4.0 – 5.0mm |
| Temperatura de boquilla: | 45° - 300° |
| Resolución de capa: | 10µm |
| Nivelación de la cama: | Semi automática y manual |
| Cama caliente: | 45° - 120° |
| Energía: | Nivel de potencia: 500W (NX PRO) & 950W (BF PRO) Nivel de ruido: 44 dB (puerta cerrada, 40dB) |
| Pantalla: | 5” táctil a color Modo de control: Web |
| Software: | Software Profesional Simplify3D |
| Conectividad: | Wifi, Tarjeta micro SD, USB, Ethernet (opcional) |
| Garantía: | Garantía limitada de 1 año |

Filamento

Pellet

Simple

Dual

ESPECIFICACIONES GENÉRICAS

9  Sensor de Filamento

- Entrada de filamento

- Rueda dentada

- Tubo bowden

- Ventilador frontal

LCD

Nozzle Racor

Ventilador de pieza

1

2

3

4

IMPRESORA DE FILAMENTO

Filamento

Pellet

Simple

Dual

PARTES PRINCIPALES DE LA IMPRESORA

c

A B

9

1

A   Cabezal o Hotend

7

3

8

4

2

B Extrusor

3

6

5

7

CABEZAL O HOTEND

Se desplaza en los ejes X e Y fundiendo el filamento de material y depositándolo en la plataforma o cama caliente. Tiene un nozzle (boquilla) que se debe calentar a la temperatura necesaria según el material de impresión utilizado.

EXTRUSOR

Suministra de material de impresión al cabezal extruyendo el filamento.

PLATAFORMA O CAMA CALIENTE

La impresión se realiza en la superficie de la plataforma mientras esta se desplaza en el eje Z. Según el material de impresión utilizado esta se deberá calentar a una determinada temperatura.

Es totalmente imprescindible que la distancia entre la plataforma y el Nozzle sea la adecuada para que la impresión sea óptima.

- Ventilador de pieza

- Ventilador frontal

- Tolva

Pantalla

Nozzle Cabezal

1

2

3

IMPRESORA DE PELLET

B

A

1

6

5

3

4

2

ALIMENTADOR DE PELLETS

Una vez introducido en la tolva de forma manual, el material en formato pellet es fundido en el alimentador de pellets. Una vez listo, este pasa por el cabezal hasta llegar al nozzle (boquilla), donde se extruye en la superficie de la cama caliente.

NOTA: El cabezal se desplaza en los ejes X e Y. El nozzle se debe calentar a la temperatura necesaria según el material de impresión utilizado.

PLATAFORMA O CAMA CALIENTE

La impresión se realiza en la superficie de la plataforma mientras esta se desplaza en el eje Z. según el material de impresión utilizado esta se debe calentar a una determinada temperatura.

NOTA: Es totalmente imprescindible que la distancia entre la plataforma y el Nozzle sea adecuada para que la impresión sea óptima. Eso se conseguirá llevando a cabo el proceso de calibración.

Filamento

Pellet

Simple

Dual

ELEMENTOS QUE INCLUYE LA IMPRESORA

CABLE MICRO USB

Asegúrese de que junto con la impresora se le han entregado los siguientes elementos, si no es así póngase en contacto con nosotros.

Filamento

Pellet

Simple

Dual

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

PANTALLA

CABLEADO

El indicador lumínico se mantendrá encendido mientras la impresora esté encendida.

Para empezar con la instalación y la puesta en marcha, conecte el cable de alimentación en las ranuras de la parte trasera de la impresora y enchúfela a la red eléctrica.

Seguidamente, encienda la impresora pulsando el interruptor.

PANTALLA

Conecte su dispositivo a la red que emite la impresora

•WifiSSID: INDART3D_XXXXXX

•Contraseña: indart3d

•IP de acceso: 192.168.1.114

Acceda a la interfaz web mediante la IP de acceso en su navegador

OPCIONAL: Conectar la impresora en RED

Si quiere meter la impresora en la red y acceder a ella desde cualquier dispositivo de la misma red, siga el siguiente paso. Vaya a Consola, escriba y envie: M587 S ”Nombre de su wifi” P ”contraseña de su wifi”

Si conoce una IP libre en su red puede añadir los siguientes comandos después de la contraseña dejando un espacio: Ixxx.xxx.x.xxx de lo contrario el rúter asignara una IP aleatoria.

Acceda al apartado de Macros/ Otros/ Conectar a la RED y ejecútelo. A continuación, en la pantalla de la impresora vera la IP asignada.

Si ya tiene su IP, acceda desde la misma, vaya a Sistema y habrá el archivo config.g

ATENCIÓN cambiar parámetros no indicados en este archivo puede implicar el mal funcionamiento de la maquina

En el apartado Network sustituya: M552 S2 por M552 S1. Pulse Guardar

Pulse SI para reiniciar la placa

Tengo la IP

- Ya puede acceder a la impresora desde cualquier dispositivo conectado a esta red

- Se no ha introducido la IP por comando en consola, se recomienda hacerlo para que el router no la vaya cambiando: M587 S ”Nombre del wifi” P ” Contraseña” I192.168.X.XXX

- Si no ha conseguido la IP o tiene algún otro problema no dude en consultar en https://indart3d.com/soporte/

Tengo la IP

- Ya puede acceder a la impresora desde cualquier dispositivo conectado a esta red

- Se no ha introducido la IP por comando en consola, se recomienda hacerlo para que el router no la vaya cambiando: M587 S ”Nombre del wifi” P ” Contraseña” I192.168.X.XXX

- Si no ha conseguido la IP o tiene algún otro problema no dude en consultar en https://indart3d.com/soporte/

Filamento

Pellet

Simple

Dual

GUÍA RÁPIDA

Carga de Filamento

- Antes de cargar asegúrese de tener la base separada de la boquilla (min 10mm)

- Pulse Cargar Filamento y seleccione el material a utilizar

- Siga los pasos indicados en pantalla

Nivelar la Base de Impresión

- Caliente la base a la temperatura con la que quiera imprimir

- Asegúrese de tener la punta limpia

- Ejecute el proceso de calibrado que se encuentra en el apartado de Macros “Calibración” y siga los pasos

- Utilice las tuercas moleteadas de la base para ajustar la Boquilla con la Base de impresión

- Si fue su primera calibración es posible que tenga que repetir este proceso

- Durante la impresión realice un ajuste fino utilizando Z Babysteping hasta lograr una adhesión correcta

Carga de Pellet

La impresión 3D  de  pellets se caracteriza por ser un tipo de fabricación distinta al proceso de impresión con bobinas de filamento.

- Primeramente, introduzca los pellets en la tolva de forma manual.

- Los pellets comenzarán a caer por la tolva y se fundirán en el interior del extrusor.

- El material fundido se expulsará por la boquilla y comenzará a adherirse a la base de impresión.

Cargar G-Code / Imprimir

- En Trabajos Seleccione: SUBIR ARCHIVO(S) A G-CODE y cargue su archivo “.gcode”

- Con el botón izquierdo pulse en el archivo que quiera imprimir

- Con el botón derecho selecciones más opciones puede crear carpetas para organizar sus archivos pulsando en

Compensación de Cama Real (G32)

- Caliente la base a la temperatura de impresión que valla a utilizar

- Ajuste la altura de la boquilla respecto a la base a la altura deseada

- Utilice únicamente el panel que se muestra en pantalla

- Puede utilizar una galga o un folio si lo desea

Nivelar la Base de Impresión

- Asegúrese de tener la punta limpia

- Ejecute el proceso de calibrado que se encuentra en el apartado de Macros “Calibración” y siga los pasos

- Utilice las tuercas moleteadas de la base para ajustar la Boquilla con la Base de impresión

- Si fue su primera calibración es posible que tenga que repetir este proceso

- Si ya tiene su base nivelada puede saltarse este paso

Nivelación Semiautomática

- Para realizar la calibración semiautomática valla a Control de maquina / Cuadro de mando / compensación y calibración / Compensación de Cama Real (G32)

Filamento

Pellet

Simple

Dual

CALIBRADO SEMI-AUTOMÁTICO

Cargar Mapa de Compresión

- Si ha reiniciado la impresora debe cargar nuevamente el Mapa de Altura, para ello ejecute Cargar Mapa de compensación de altura guardado en la tarjeta SD (G29 S1)

Ajuste la Base de Impresión

- Durante la impresión realice un ajuste fino utilizando Z Babysteping hasta lograr una adhesión correcta

Mapa de Altura

- Una vez realizado la Compensación de altura en Mapa de Altura vera algo parecido a esto

Avanzado

- Si quiere modificar el numero de puntos a sondear puede realizar los cambios desde Sistema / Config.g

- Valla a ; Sonda Z y cambie el parámetro P del siguiente comando M557 X15:215 Y15:195P3:3

- También puede descargarse o editar su archivo heihtmap.csv para corregir cualquier punto o para guardad diferentes mapas de altura creados

Nuevo material

Una vez creado, copiar el config.g de un material anterior y editar a los parámetros necesarios

En config.g podrás cambiar el caudal, la temperatura de los dos puntos de medición y la cama

Abrir el config.g del material

En gestor de archivos / Macros / Calibración de extrusión / Seleccione el modelo que quiera imprimir. Vaya modificando el caudal hasta tener un resultado óptimo.

Filamento

Pellet

Simple

Dual

AJUSTAR LA EXTRUSIÓN DE PELLLET

Filamento

Pellet

Simple

Dual

CALIBRAR ALTURA DUAL

Paso 1

- Acceda a la interfaz Web de la máquina

- En Gestor de Archivos / Macros / Calibración de Alturas seleccione Altura DART_Left

- Calibre la base a la altura deseada

- Pulse ahora en Altura DART_Right

Paso 2

Si el cabezal Right no está a la misma altura debemos aflojar (un cuarto de vuelta) los cuatro tornillos que se encuentran en la parte de atrás del cabezal (llave Allen 2,5)

Paso 4

- Después de apretar los 4 tornillos comprobaremos que están a la misma altura alternando las macros Altura DART_Left y Altura DART_Right

- Si no están a la misma altura repita los pasos 2 y 3

- Puede usar una galga o una hoja de papel si le es más cómodo

- Recuerde que para realizar este proceso las puntas deben estar limpias

- Realice esta comprobación si cambia de punta

Paso 3

Una vez aflojados los cuatro tornillos, utilizaremos el tornillo central para subir o bajar nuestro cabezal, una vez lo tengamos a la altura correcta apretaremos los 4 tornillos que aflojamos en el paso anterior.

Filamento

Pellet

Simple

Dual

CALIBRAR OFFSET U e Y

Paso 1

- Imprimir la pieza de calibración (sirve para los dos ejes, primero uno y después rotar la pieza y usar para el otro eje)

Paso 2

- Una vez impresa, las líneas del centro tienen que coincidir

- En caso de que no coincidan, buscar las dos líneas que si lo hagan.

- Una vez encontradas, contar la distancia respecto al centro, 0.1 por línea. Siendo izquierda valor + y derecha -.

Paso 3

- En Gestor de Archivos / Sistema / config.g

- En el apartado Herramientas modifique el parámetro U e Y si es necesario

- Para poner decimales utilice “ . ”

- Admite 2 decimales

Paso 4

- Una  vez realizado el cambio y reiniciado la placa imprima nuevamente la pieza de calibración

- Realice estos pasos hasta quedar conforme con el resultado

Filamento

Pellet

Simple

Dual

OPCIONES DUAL

Selección de Modo de impresión

- Para imprimir con el cabezal Izquierdo seleccionaremos “Left Extruder Only”

- Para Imprimir con el cabezal Derecho seleccionaremos “Rigt Extruder Only”

- Si queremos imprimir con Doble cabezal ya sea una pieza de dos colores o una sola pieza y un material de soporte utilizaremos “Dual Extruder”

- Si queremos hacer replicar una pieza con el segundo cabezal utilizaremos “Mirror Mode” esto replicara todo lo que imprima el cabezal Izquierdo

Dual Extruder

- Importe los dos archivos para imprimir en Dual y pulse Herramientas / Asistente de extrusión dual

- Seleccione la plantilla de perfil base si es que tiene más de una

- Configuré el material que valla a utilizar

- Coloque los archivos en el Cabezal correspondiente

- Si los .stl están bien diseñados se habrán colocado en su lugar correspondiente

- Guarde el archivo y súbalo a su máquina

- Así debería verse el resultado

A continuación, explicaremos cómo realizar correctamente el cambio de boquilla.

- Retire el material del cabezal

- Desenrosque el racor y sáquelo junto con el tubo Bowden.

- Retire la boquilla usando la herramienta y coloque la nueva.

- Asegúrese que la punta esté bien pegada al cabezal.

- IMPORTANTE: Introduzca el tubo en el cabezal y compruebe que entra hasta la zona correcta (ver foto).

- Rosque el racor unas pocas vueltas, apriete la pestaña y vuelva a roscar hasta el final.

Filamento

Pellet

Simple

Dual

CAMBIO DE BOQUILLA

Filamento

Pellet

Simple

Dual

LIMPIEZA DEL CABEZAL DE PELLET

Filamento

Pellet

Simple

Dual

SOFTWARE DE IMPRESIÓN SIMPLIFY 3D

260º: Use polipropileno para materiales de menos de 260º. Comience a extruir hasta que no quede ningún rastro del material previamente usado. Una vez en este punto, descienda la temperatura de manera progresiva hasta los 210º.

260º: Use ABS o materiales con un rango de temperatura de fusión similar para materiales de más de 260º. Comience a extruir hasta que no quede ningún rastro del material previamente usado. Una vez en este punto, descienda la temperatura de manera progresiva hasta los 250º.

Las estaciones de impresión 3D de Indart3D incluyen la suite de fabricación profesional Simplify3D ™. Un software con características avanzadas y optimizadas para crear objetos más complejos y con más calidad. Incluye un potente simulador para que sea más productivo, visualizando el resultado de la estrategia de impresión que está trabajando antes de empezar a fabricar.

Podrá reparar los diseños importados en el mismo simplify3D y amará la opción soporte inteligente. Una funcionalidad espectacular con la que el software creará el soporte adecuado para las piezas más complejas.

Para cualquier duda que tenga sobre el uso del software, consulte la siguiente página:

https://www.simplify3d.com/support/

Si tiene alguna duda sobre el uso de la impresora, puede ver los video tutoriales :

https://indart3d.com/indart3d/soporte/

Filamento

Pellet

Simple

Dual

CARGA DE PERFILES SIMPLIFY 3D

Abra Simplify3d

En Herramientas vaya a Configuración del Firmware

Pulse en Importar

Pulse Guardar

En Archivo vaya a Importar perfil FFF

Seleccione el archivo .fff que quiera importar

Se mostrará un mensaje como este

En el Proceso seleccione el perfil importado

Asegúrese que en la pestaña G-Code aparece el .frm importado

Seleccione el archivo .frm

Filamento

Pellet

Simple

Dual

SEGURIDAD

ATENCIÓN, SUPERFICIE CALIENTE

La plataforma y la boquilla del cabezal pueden ser calentados hasta los 120ºC y 300ºC respectivamente según el material de impresión, por lo tanto, se recomienda tener precaución.

RIESGO DE ATRAPAMIENTO

No manipule ningún elemento mecánico de la impresora mientras esté en funcionamiento.

Filamento

Pellet

Simple

Dual

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Coloque la impresora en una superficie firme sin ninguna vibración.

Coloque la impresora en un entorno sin Corrientes de aire y con una temperatura ambiente de entre 15ºC-25ºC.

Siga las instrucciones de instalación y encendido de la impresora.

Utilice materiales recomendados por tumaker para garantizar un funcionamiento correcto de la impresora.

Limpieza general y lubricación de la impresora cada 6 meses.

Limpieza del cabezal; Cada 100h de impresión. Dependiendo del material sería recomendable realizarlo con más periodicidad.

Es recomendable cambiar el nozzle cada vez que cambie de bobina.

Contacte con nosotros y se lo proporcionaremos.

Realice sus impresiones siguiendo las recomendaciones y los parámetros dados por Indart3D.

Siga las recomendaciones de mantenimiento para que el funcionamiento de la impresora sea óptimo y aumentar su durabilidad.

Filamento

Pellet

Simple

Dual

GARANTÍA

INDART3D S. COOP. PEQUEÑA, (“Indart3D”) proporciona la presente Garantía Limitada a los compradores del/de los producto(s) Tumaker incluido(s) en el paquete de venta (“Producto”). Indart3D le garantiza que, durante el periodo de garantía, Indart3D o una compañía de servicio autorizada por Indart3D subsanará en un plazo comercialmente razonable, los defectos en los materiales, diseño y manufactura mediante la reparación o, en el caso de que Indart3D lo considerase necesario a su discreción, la sustitución del Producto de conformidad con la presente Garantía Limitada (salvo que la legislación lo disponga de otra manera). La presente Garantía Limitada sólo será válida y estará vigente en el país en el que haya adquirido el Producto siempre y cuando Indart3D haya destinado el Producto para su venta en dicho país. No obstante, cuando haya adquirido el Producto en un estado miembro de la Unión Europea, la presente Garantía Limitada será válida y estará vigente.

Es posible que sean aplicables algunas limitaciones al servicio cubierto por la garantía debido a los elementos específicos de cada país presentes en los Productos.

La obligación de Indart3D respecto a sus productos en garantía se limita a la sustitución de las piezas o la reparación a su criterio y en las instalaciones de Indart3D o de un vendedor autorizado por Indart3D. En el caso de requerir la sustitución de piezas en casa del cliente, se realizará previa aceptación de presupuesto de desplazamiento y mano de obra.

Los productos y accesorios que requieran ser ensamblados, configurados y manipulados por el comprador no están cubiertos por la presente garantía.

Periodo de Garantía

El periodo de garantía dará comienzo en el momento de la compra original del Producto por parte del primer usuario final.

Los productos Tumaker no son elementos de consumo. Son elementos orientados para uso profesional e industrial. Indart3D ofrece un periodo de garantía de 1 año siempre que no haya sido por un mal uso o se observe que no se han realizado los mantenimientos y revisiones periódicas que requiere el producto para un correcto funcionamiento. La presente garantía quedará invalidada en los supuestos especificados en el apartado “¿Que es lo que no cubre la garantía limitada?”.

En la medida en que este permitido por la legislación de su país, el Periodo de Garantía no sera ampliado o renovado o se vera afectado de otra manera debido a la posterior reventa, reparación o sustitución del Producto autorizada por Indart3D. No obstante, la(s) pieza(s) reparada(s) o los productos de sustitución suministrados durante el Periodo de Garantía estarán garantizados durante el resto del Periodo de Garantía original. El comprador tiene a su disposición “extensiones de garantía” opcionales, que amplían la cobertura de garantía.

Cómo obtener el servicio de garantía

Si desea presentar una reclamación bajo la presente Garantía Limitada, sírvase enviar su Producto (o la pieza afectada cuando no se trate del Producto completo) a una compañía de servicio autorizada por Indart3D. Para obtener más información acerca del modo de realizar una reclamación, consulte https://indart3d.com/contacto/. En el paquete de venta o las páginas Web locales de Indart3D, en los lugares en los que estén disponibles, es posible encontrar información sobre los centros de atención al cliente y las compañías de servicio autorizadas por Indart3D.

Cualquier reclamación realizada en virtud de la presente Garantía Limitada estará sujeta a la notificación, por su parte, del presunto defecto a Indart3D o a una compañía de servicio autorizada por Indart3D dentro de un plazo razonable a partir de su descubrimiento y, en cualquier caso, nunca posterior a la fecha de vencimiento del Periodo de Garantía.

Al realizar una reclamación en virtud de la presente Garantía Limitada deberá proporcionar: a) el Producto (o la pieza afectada) y b) el comprobante de compra original, que indique con claridad el nombre y dirección del vendedor, la fecha y el lugar de la compra, el tipo de producto y el número de serie.

¿Qué es lo que no cubre la Garantía Limitada?

- Manuales de usuario ni software, contenidos, datos o enlaces de terceros, configuración, incluidos o descargados en el Producto o durante la instalación, montaje o envío, así como los incorporados en cualquier otro momento de la cadena de entrega o adquiridos de otra manera y en cualquier forma por usted. Indart3D no garantiza que el software de Indart3D se ajuste a sus necesidades, funcione en combinación con cualquier hardware o software provisto por un proveedor independiente, ni reventa, reparación o sustitución del Producto autorizada por Indart3D.

- El desgaste normal (incluido, sin carácter limitativo, el desgaste de elementos móviles). Los defectos ocasionados por una mala manipulación (incluidos, sin carácter limitativo, los defectos ocasionados por elementos afilados, doblado, compresión o caídas, etc.). Los defectos o daños ocasionados por una mala utilización del Producto, incluido el uso contrario a las instrucciones provistas por Indart3D (por del Producto). Otros actos más allá del control razonable de Indart3D.

- Los defectos o presuntos defectos ocasionados por el hecho de que el Producto fuera utilizado con, o en relación con, cualquier producto, equipamiento, software y/o servicio no fabricado o suministrado por Indart3D o fuera utilizado de otra manera que no fuera para su uso previsto.

- El deterioro del Producto si éste ha sido expuesto a condiciones ambientales inadecuadas, humedad o a condiciones atmosféricas o térmicas extremas o a cambios rápidos de las mismas, a la corrosión, la oxidación, el vertido de alimentos o líquidos o a la influencia de productos químicos.

- Un firmware distinto al proporcionado ni la utilización de una base de impresión diferente a la recomendada.

- Daños directos o indirectos derivados del uso de un material para la impresión distinto al suministrado por Indart3D o del empleo de un consumible en un estado inadecuado (con elementos adheridos, restos de grasa u otras incidencias similares).

- No cubre el deterioro ocasionado por un transporte indebido: utilización de un embalaje distinto al original.

- No cubre la conexión a un voltaje diferente al configurado por el fabricante.

- No cubre si los productos Tumaker han sido reparados o alterados por personal diferente a Indart3D o personal no autorizado por Indart3D.

- No cubre si no se presenta la documentación e información solicitada por Indart3D.

- No cubre si los elementos que por su naturaleza requieren un mantenimiento periódico, estas no se han realizado.

- No cubre si la falta de funcionalidad es una consecuencia de la falta de conocimiento por parte los compradores.

Devoluciones

Dispone de 7 días hábiles para devolver un producto Tumaker. Este plazo se aplica a partir del día en que recibes el pedido y se utilizará el sello de correos o de la empresa de transporte para comprobar la fecha de devolución.

- El producto debe ir con su embalaje original, en estado nuevo y completo (con todos sus accesorios, manuales, cables, etc.) y acompañado de la factura o albarán.

- La mercancía debe devolverse en perfecto estado. Los artículos enviados o devueltos incompletos, estropeados o deteriorados no se admitirán.

- La pérdida del artículo o los daños que se produzcan durante un envío serán responsabilidad del cliente. Le recomendamos devolver los artículos por correo certificado o servicio de mensajería y con seguro por el valor del producto.

Si se cumplen todos estos requerimientos, se procederá al reembolso del importe del artículo devuelto o, siempre a través de la misma forma de pago en que abonaste el pedido y excluyendo los gastos de envío de la devolución y lo abonado en concepto de formación, instalación u otros servicios. Si el dispositivo presenta algún desperfecto, el importe de su reparación se descontará del montante de la devolución. En caso de que se realice un análisis técnico del producto en el marco del derecho de desistimiento,

Indart3D hará todo lo posible para reembolsar el dinero al cliente en el plazo más breve.

Responsabilidad

Indart3D no será responsable ante el Comprador del fracaso o incapacidad en el funcionamiento correcto de los productos Tumaker. Ni por las pérdidas, daños, lesiones o gastos de cualquier tipo o naturaleza causados directa o indirectamente por los productos Tumaker. Si por cualquier razón es necesario enviar el Producto a las instalaciones de Indart3D, se recomienda que el producto sea enviado bajo un seguro para cubrir posibles pérdidas o daños. En cualquier caso, cualquier incidencia relacionada con el transporte será responsabilidad del comprador. Asimismo, Indart3D no se hace responsable de que sus estaciones no puedan imprimir geometrías no analizadas previamente por su servicio técnico.

Anexo A

La siguiente lista corresponde a algunos elementos que no están cubiertos por la garantía limitada.

Elementos fungibles

- Filamentos para impresión 3D

- Plataforma de impresión

- Conjunto Hotend

  - Ventiladores

  - Sensores

  - Resistencias

  - Bloque calentador

  - Nozzles

  - Racor

- Tubo Bowden

- Accesorios